理实一体化改造项目一体化可移动课桌椅方案

一、功能参数

（一）站脚：采用优质ADC12铝合金材料一体压铸成型，可移动。站脚高度：900mm、站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:368mm.脚底部到座板转轴高度：390mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度355mm,站脚固定安装孔距不小于309mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖，防尘、安全、美观。

（二）背框：框架上下采用优质1.5mm优质冷轧钢冲压成型，其中框架下面采用无藏尘设计，利于清洁，侧面2mm优质冷轧钢包边处理，经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈磷化静电喷粉高温焗炉等工序处理。

（三）背板：采用10mm厚多层优质旋切木皮模压夹板，双面热压0.8mm优质防火板。采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色；弧形根据人体曲线设计，保证坐感舒服。

（四）椅座：采用多层板，经模具热压一次成型。坐板规格：450*425*15mm，坐板与座角码采用穿透方式连接，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。

（五）铝合金座托：采用采用13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，静音处理重力回复机构，坚固耐用，防夹手功能。

二、参考图